Лекция 3

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОСФЕРЫ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Цель: изучить основные негативные факторы техносферы, влияющие на организм человека, их классификации, предельные значения данных факторов, содержащиеся в нормативных документах.

План:

  - Вредные негативные факторы, пути их поступления в организм человека, влияние, нормирование.

  - Биологические вредные факторы и их влияние на человека.

  - Влияние звуков и шума на человека, нормирование.

  - Влияние вибрации на человека, нормирование.

  - Действие электрического тока на организм человека.

  - Неионизирующие электромагнитные излучения, классификация, нормирование, действие на человека.

  - Ионизирующие электромагнитные излучения, классификация, нормирование, действие на человека.

  - Дополнительные факторы, влияющие на человека

  - Вредные негативные факторы, пути их поступления в организм человека, влияние, нормирование

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения техносферы. В природную среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая, в конце концов, в организм человека.

Природные источники - пыльные бури, вулканические извержения, космическая пыль и др.

Источники	производственного	загрязнения	атмосферы - теплоэлектростанции (выбрасывают сернистый и углекислый газ), металлургические предприятия (окиси азота, сероводород, хлор, ртуть, мышьяк и др.), химические, цементные заводы и др.

Естественные, т.е. природные: атмосферные загрязнители; загрязнения гидросферы; тепловые загрязнения.

Атмосферные загрязнители разделяются на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные - результат их превращений. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, взаимодействующего с водяным паром и образующего капли серной кислоты (кислотные дожди).

Загрязнения гидросферы выражаются, в первую очередь, в загрязнении водоемов. Выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение водоемов.

Одним из основных факторов техносферы является химический.

Все химические вещества по отношению к организму человека могут быть благоприятными,  безразличными,  вредными. Вредным называется  вещество,

которое при контакте с организмом может вызвать заболевание или отклонения в состоянии здоровья.

Классификация химических веществ приведена на рис. 3.1 презентации.

Общетоксические вещества вызывают отравление организма. К ним относятся пестициды, минеральные удобрения, выхлопные газы, синильная кислота и др.)

Раздражающие вещества вызывают раздражение слизистых оболочек и верхних дыхательных путей (кашель, слезоточение, насморк). К ним относятся кислоты, щелочи, хлор, аммиак, сера, фтор и др.

Канцерогенные вещества приводят к росту раковых клеток. К ним относят асбест, мышьяк, бензапирен и др.

Мутагенные вещества приводят к изменению наследственности - свинец, марганец, ртуть.

Сенсибилизирующие вещества вызывают аллергические реакции: ртуть, лаки, никель.

Классификация вредных веществ по степени опасности и характеру действия приведена на рис.3.2 презентации.

В организм человека химические вещества могут поступать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу и слизистые. Характер действия вредных химических веществ и основные виды поражения организма человека представлены в таблице 3.1 презентации.

Результат действия вредных веществ на человека представлен на рис.3.3 презентации.

Химические вещества обладают общей и избирательной токсичностью. По избирательной токсичности выделяют яды: сердечные; нервные; печѐночные; почечные; кровяные; лѐгочные.

Особую группу вредных веществ представляет пыль. Классификация пыли по происхождению представлена на рис. 3.4 презентации, классификация производственной пыли – на рис. 3.5 презентации.

Заболевания, вызываемые повышенным содержанием пыли в воздухе, приведены на рис. 3.6 презентации.

Аэрозоль - это частицы пыли, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе, называются аэрозолем, частицы, осевшие на поверхности - аэрогель. Наиболее вредна мелкая пыль. Ее частицы глубоко проникают в легкие и вызывают различные заболевания. Перечень основных видов аэрозолей представлен на рис. 3.7 презентации.

Аэрогель - это осевшие на поверхности частицы пыли.

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) называется такая концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 ч. на протяжении всего рабочего стажа не может вызвать у работающих заболеваний или отклонения в состоянии здоровья.

ПДК устанавливается в мг/м 3 на основе исследований и утверждается Минздравом РФ (ГОСТ 12.1.005).

Например, ПДК и класс опасности некоторых веществ:

- аммиак - 20 мг/м3 и 4 класс;

- ацетон - 200 мг/ м3 и 4 класс;

- ртуть - 0,01 мг/ м3 и 1 класс;

- хлор - 0,1 мг/ м3 и 1 класс.

  - Биологические негативных факторов и их влияние на человека

Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке.

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых - другие организмы, например дикие животные, являются местом сохранения и размножения.

  - Влияние звуков и шума на человека, нормирование

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.

Шум можно классифицировать по нескольким признакам (см. рис. 3.8 презентации):

- по источнику образования;

- по частоте;

- по характеру спектра;

- по времени действия.

Шум является одним из главных неблагоприятных производственных факторов. При длительном воздействии шума у работающих отмечаются:

- Учащение пульса, дыхания, головокружение, головная боль;

- Повышение расхода энергии;

- Переутомление;

- Ослабление внимания;

- Повышение нервной возбудимости;

- Уменьшение скорости мышления;

- Снижение работоспособности и производительности труда на 15 - 20 %;

- Предрасположенность к травмам;

- Снижение слуха (тугоухость);

- Потеря слуха (глухота);

- Шумовая болезнь (профессиональная.

Неслышимые звуки - инфра- и ультразвуки не вызывают слуховых ощущений, но также, как и шум оказывают неблагоприятное действие на человека (см. рис. 3.9 презентации и табл. 3.3).

Табл. 3.3

Действие на человека

| Инфразвук | Ультразвук |
| --- | --- |
| Чувство подавленности Чувство страха Эффект морской болезни Вибрация органов человека Расстройства органов пищеварения и мозга Снижение зрения (вплоть до слепоты) | Быстрая утомляемость Головная боль Раздражительность Боль в ушах Бессонница Порезы кистей и предплечий (профзаболевания) |

| При частоте 7 Гц мощный инфразвук смертелен |  |
| --- | --- |

Нормирование шума приводят двумя методами:

- по предельному спектру шума в активных полосах частот в дБ (для нормирования постоянного шума);

- по интегральному показателю (уровню звука) в дБ.

  - Влияние вибрации на человека, нормирование

Вибрация - это механические колебания, возникающие в упругих телах или телах, находящихся под воздействием переменного физического поля.

Классификация вибрации по различным признакам приведена на рис. 3.10 презентации.

Производственная вибрация характеризующаяся значительной амплитудой и продолжительностью действия, вызывает у работающих:

- раздражительность;

- бессонницу;

- головная боль, головокружение;

- ноющие боли в руках (при работе с виброинструментом);

- изменение	чувствительности	кожи	(потеря	чувствительности	кожи, побеление пальцев);

- шум в ушах;

- ухудшение памяти;

- нарушение координации движений;

- похудение;

- снижение остроты зрения;

- опущение внутренних органов;

- радикулиты;

- вибрационная болезнь (профессиональная).

Шум и вибрация оказывают неблагоприятные воздействия на организм человека и могут вызвать болезненные состояния.

При длительном воздействии вибрации перестраивается костная ткань, возникает проницаемость мелких кровеносных сосудов, нарушается нервная регуляция.

Граничные характеристики, разделяющие позитивное и негативное влияние

  - Действие электрического тока на организм человека

Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов. Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, человек рискует получить поражение его органов.

Действие электрического тока на человека и последствия электропоражения приведены на рис. 3.12 презентации.

  - Неионизирующие	электромагнитные	излучения,	классификация, нормирование, действие на человека

Шкала электромагнитных излучений (ЭМИ) содержит два диапазона (см. табл.3.8 презентации). Источники ЭМИ оптического диапазона разделены на классы, которые представлены на рис. 3.14 презентации.

Любое физическое тело, имеющее температуру больше температуры окружающей среды, излучает энергию, которая называется лучистой (тепловой). Тепловые лучи состоят на 2/3 из ИК-лучей, 1/3 - УФ и видимых лучей. Характеризуются общим и местным действием.

Ультрафиолетовое излучение, составляющее 5% плотности потока солнечного излучения, - жизненно необходимый фактор, указывающий благотворное стимулирующее действие на организм. Ультрафиолетовое излучение искусственных источников, например, электросварочной дуги, УФ - облучателей, может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений (Рис. 3.15 презентации).

  - Ионизирующие	электромагнитные	излучения,	классификация, нормирование, действие на человека

Ионизирующее излучение вызывает в организме человека цепочку обратимых и необратимых изменений. Пусковым механизмом воздействия являются процессы ионизации и возбуждения атомов и молекул в тканях.

Ионизация - это акт разделения электрически нейтрального атома на две противоположно заряженные частицы - электрон (-) и ион (+).

Ионизирующее излучение сопровождает распад радиоактивных элементов.

Виды излучений представлены на рисунке 3.22 презентации. Ионизирующая радиация вызывает два вида эффектов:

- детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и другие.);

- вероятностные эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни и другие).

На рис. 3.23 презентации представлены реакции человека на воздействие ионизирующего излучения.

Источники ионизирующих излучений приведены на рис. 3.24.

Степень воздействия радиации зависит от того, является облучение внешним или внутренним. Внутреннее облучение возможно при вдыхании, заглатывании радиоизотопов и проникновении их через кожу.

4.8. Дополнительные факторы, влияющие на человека

Погода и самочувствие человека

Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило связывать свою работоспособность, свое эмоциональное состояние и самочувствие с активностью Солнца, с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космическими явлениями.

В любом явлении окружающей нас природы существует строгая повторяемость процессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето.

Питание и здоровье человека

Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной жизнедеятельности организма. Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и развития. Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ.

Ландшафт, как фактор здоровья

Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. Это не случайность. Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на психоэмоциональное состояние.

Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильный оздоровительный эффект.

Проблемы адаптации человека к окружающей среде.

В истории нашей планеты (со дня ее формирования и до настоящего времени) непрерывно происходили и происходят грандиозные процессы планетарного масштаба, преобразующие лик Земли. С появлением могущественного фактора - человеческого разума - начался качественно новый этап в эволюции органического мира. Благодаря глобальному характеру взаимодействия человека с окружающей средой он становится крупнейшей геологической силой.

Литература

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н; А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних спец. учеб. Заведений / С. В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ.ред. С.В. Белова.— 3-е изд., испр. и доп.— М.: Высш. шк., 2003

- Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. Муравья. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

- Гринин А. С., Новиков В. Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.

- Микрюков	В.Ю. Безопасность	жизнедеятельности:	Учебник	/	В.	Ю. Микрюков. — Ростов н/Д: Феникс, 2006

- Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Серия Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д; «Феникс», 2003.

- Феоктистова О.Г. Безопасность жизнедеятельности (медико-биологические основы): Учебное пособие / О.Г . Феоктистова, Т. Г. Феоктистова, Е.В. Экзерцева.

— Ростов н/Д: Феникс, 2006.